| Приложение № 1 к Договору управления МКД № 83 по ул. Кузнечная от 01. 12. 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: |  |  |  |  |
| 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83 (66:41:0106114:61) |  |  |  |  |
| Наименование элемента общего имущества |  | Параметры | Примечание |  |
| I. Помещения общего пользования |  |  |  |  |
| Помещения общего пользования |  | Количество – 440 шт. Площадь пола – 6289, 4 кв. м. Материал пола: - цементно-песчаная стяжка - бетон В-15, армированный сеткой - керамическая плитка по ГОСТ 6787-90 | Не относятся к МОП: помещение ЦРП (подвал, 66:41:0106114:3864, собственник ООО «Связь-Инвест»), помещение ТП (1 этаж, 66:41:0106114:1216, собственник ООО «Инвестэнерго») |  |
| Лестницы |  | Количество лестничных маршей – 168 шт. Материал лестничных маршей - монолитный железобетон - керамическая плитка по ГОСТ 6787 - 90 - керамогранитная плитка Площадь - 1215, 8 кв. м. Материал ограждений: 1) поручней: - металл, дерево 2) балясин: - металл Площадь – 514, 05 кв. м. | Состояние хорошее |  |
| Лифтовые и вентиляционные шахты |  | Количество: лифтовых шахт - 9 шт. вентиляционных шахт – 59 шт. | Состояние хорошее |  |
| Коридоры, лифтовые холлы в составе помещений общего пользования |  | Количество – 69 шт. Площадь пола – 1713, 8 кв. м. Материал пола: - керамическая плитка по ГОСТ 6787-90 на цементно-песчаном растворе М150 - армированная керамзито-бетонная стяжка | Состояние хорошее |  |
| Технические подвалы |  | Количество – 5 шт. Площадь пола – 2151, 47 кв. м. Перечень инженерных коммуникаций (в подвале): 1) транзитные сети теплоснабжения; 2) сети ГВС жилого дома и встроенных помещений; 3) сети ХВС жилого дома и встроенных помещений; 4) сети отопления жилого дома и встроенных помещений; 5) сети канализации жилого дома и встроенных помещений; | Состояние хорошее |  |
| Технические подвалы |  | 6) сети пожаротушения жилого дома и встроенных помещений; 7) сети пожаротушения паркинга; 8) сети электроснабжения; 9) сети связи и коммуникаций; 10) сети вентиляции жилого дома и вентиляции паркинга. Перечень помещений: 1) хозяйственная насосная - 1 шт., 2) пожарная насосная - 1 шт., 3) вентиляционная камера - 4 шт., 4) электрощитовая - 6 шт., 5) ИТП - 3 шт. | Состояние хорошее |  |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | Вид фундамента: - монолитный железобетон |  |  |
| Стены и перегородки внутри подъездов в составе помещений общего пользования (1-й этаж, эвакуационная лестница) |  | Количество подъездов – 5 шт. Площадь: - стен в подъездах: 5 110, 38 кв. м. Материал отделки стен: - штукатурка - окраска кремнийорганическими красителями светлых тонов - водоэмульсионная краска - шпатлевка Площадь потолков: 1 516, 01 кв. м. Материал отделки потолков: - окраска кремнийорганическими красителями светлых тонов; - водоэмульсионная краска | Состояние хорошее |  |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования |  | Площадь стен: 8 115, 03 кв. м. Материал стен и перегородок: газоблок БГМ, кирпич, гипсовые Материал отделки стен: - штукатурка, - водоэмульсионная краска, - окраска кремнийорганическим красителем, - облицовка керамической плиткой, - масляная краска, Площадь потолков: 3070,64 кв. м. Материал отделки потолков: - водоэмульсионная краска - окраска кремнийорганическим красителем | Состояние хорошее |  |
| Наружные стены |  | Материал: - «Систем Текс - Колор А2» с покрытием минеральной штукатуркой («короед»), - минераловатные плиты «Фасад - Баттс ДТМ» фирмы «ROCKWOOL» | Состояние хорошее |  |
|  |  | Площадь – 10 780, 82 кв. м. |  |  |
| Перекрытия |  | Количество этажей - 74 | Состояние хорошее |  |
|  |  | Материал: - монолитный железобетон |  |  |
|  |  | Площадь – 44 216, 3 кв. м. |  |  |
| Крыши |  | Количество – 7 шт. Вид кровли – плоская. Материал кровли: - оцинкованная кровельная сталь (парапеты, капельники); - направляемый рулонный материал «БИКРОЭЛАСТ К-5»; - направляемый рулонный материал «БИКРОЭЛАСТ П-5»; - полиэтиленовая пленка для защиты утеплителя; - цементная стяжка, армированная сеткой; - плита минераловатная «РУФ БАТТС ЭКСТРА»; - плита минераловатная «РУФ БАТТС Н»; - керамзит по уклону 600 кг/м3; - «разуклонка» из цементно-песчаного раствора М100 - 30 - 5 мм. Площадь кровли – 2 860, 11 кв. м. | Состояние удовлетворительное |  |
| Двери |  | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования: 325 шт. | Состояние удовлетворительное |  |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | деревянных - 278 шт., |  |  |
|  |  | металлических - 53 шт., |  |  |
|  |  | ПВХ - 5 шт. |  |  |
| Окна |  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования - 21 шт. | Состояние хорошее |  |
| Витражи |  | Количество витражей - 24 шт. Площадь витражей – 3 860, 20 кв. м. | Состояние удовлетворительное |  |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество лифтов - 9 шт. В том числе: Марка лифта: - DSS-PA13(1000)-2S-060 - 3 шт. Грузоподъемность - 1000 кг. Марка лифта: - DSS-PA13(1000)-2S-090 - 2 шт. Грузоподъемность - 1000 кг. Марка лифта: - DSS-PA06(0450)-CO-090 - 2 шт. Грузоподъемность - 450 кг. Марка лифта: - DSS-PA06(0450)-CO-060 - 2 шт. Грузоподъемность - 450 кг. |  |  | Состояние работоспособное |
| Мусоропровод | Количество – 5 шт. Длина ствола - 237, 67 м. Кол-во загрузочных устройств – 55 шт. |  |  | Не используется |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов, коробов - 192 шт. Материал вентиляционных каналов: - тонколистовая сталь ГОСТ 19904-74 |  |  | Состояние хорошее |
| Противодымная вентиляция | Количество приточных вентиляционных труб - 6 шт. |  |  | Состояние хорошее |
|  | Материал приточных вентиляционных труб: - покровный слой из фольгоизола, площадь – 94, 5 кв. м.; - маты минераловатные прошивные b=70мм - 6, 37 куб. м.; - огнезащитное покрытие ВПМ-2 b=4,0мм - 16 кв. м.; Оборудование: 1) осевой вентилятор типа ВО-30-160-08-46 - 2 компл.; 2) осевой вентилятор типа ВО-30-160-10-26 - 2 компл.; 3) осевой вентилятор типа ВО-30-160-100-26 - 1 компл.; 4) вентилятор крышный ВКОП-30-100-38-ПД - 1 компл.; 5) стакан монтажный для вентилятора СМКВ-ВКПО-ОЦ-0-0-0-0-0 - 1 шт.; 6) клапан обратный КО-5 - 2 шт.; 7) клапан обратный КОп - 6 - 2 шт.; 8) клапан противопожарный универсальный КПУ-1М (800х800Н) - 2 шт.; 9) клапан противопожарный универс. КПУ-1М (1600х500Н) - 2 шт. 10) клапан противопожарный универс. КПУ-1М (1000х400Н) - 3 шт. Количество труб дымоудаления - 5 шт. Материал труб дымоудаления: - воздуховоды из тонколистовой стали Ø 800 мм, толщина 1мм - 7 м.; - воздуховоды из тонколистовой стали 1000х1000, толщина 1мм - 18 м.; - воздуховоды из тонколистовой стали 1000х400, толщина 1мм - 9 м.; - воздуховоды из тонколистовой стали 1600х500, толщина 1мм - 7, 5 м.; - воздуховоды из тонколистовой стали 2500х500, толщина 1мм - 3, 5 м.; - воздуховоды из тонколистовой стали 2000х400, толщина 1мм - 3 м.; - сетка проволочная 10-2НУ ГОСТ 3826-82 - 0,7 кв. м. Оборудование |  |  |  |
|  | 1) клапан противопожарный универсальный КПУ-1М (700х600Н) - 62 шт.; |  |  |  |
|  | 2) вентилятор крышный радиальный дымоудаления ВКРН-АФ номер 7.1- 1 компл.; |  |  |  |
| Противодымная вентиляция | 3) вентилятор крышный радиальный дымоудаления ВРКН-Фду номер 7.1- 1 компл.; 4) вентилятор крышный радиальный дымоудаления ВРКВ-Ду номер 7.1 - 1 компл.; 5) вентилятор крышный радиальный дымоудаления ВКРВН-Фду номер 7.1- 3 компл.; 6) стакан монтажный СМКВ для вентилятора дымоудаления ВКРКВ 9 из стали с термоизоляией и обратным клапаном - 2 компл.; 7) стакан монтажный СК для вентилятора дымоудаления ВКРН-АФ-7.1Ду-4 - 3 компл. |  |  | Состояние хорошее |
| Водосточные воронки/водосточные трубы | Количество водосточных воронок – 13 шт. Количество водосточных труб – 9 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренний водосток Протяженность водосточных труб - 515, 5 м. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Общедомовая аппаратура регулирования | Смесительный регулятор «ЕCL Comfort Danfoss» Количество - 4 шт. - клапан регулирующий «VB2 Danfoss» с электроприводом – 4 шт. - датчик температуры наружного воздуха «ESMT» - 2 шт. - датчик температуры возвращающего теплоносителя «ESMU» - 4 шт. - датчик температуры подачи «ESMU» - 4 шт. |  |  | Состояние работоспособное |
| Светильники | Количество - 721 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Магистраль с распределительными щитками | Количество - 28 шт. Длина магистрали - 978, 5 м. распределительные щитки - 89 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Сети электроснабжения | Длина – 105 736, 50 м. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Электрооборудование | ВРУ-3С-13 - 5 шт. (электрощитовая) ВРУ-3С-23 - 5 шт. (электрощитовая) ВРУ – АВР – 7 шт. (электрощитовая) ЩУ-1 – 5 шт. (электрощитовая) ЩУ-2 – 1 шт. (5п) (электрощитовая) ЩУ-3 – 1 шт. (5п) (электрощитовая) Щит управления ЩУ – 3 шт. (ИТП) ПР-1-1шт. (5 п) (электрощитовая) ПР-2 – 1 шт. (5 п.) (электрощитовая) ЩС1 – 1шт (4 п.) (электрощитовая) ЩС2- 1шт. (4п.) (электрощитовая) ЩС- 2 шт. (ИТП) ПР-072 – 3шт. (1, 2, 3 подъезды) (электрощитовая) ПР-054 – 3 шт. (1, 2, 3 подъезды) (электрощитовая) Шкаф управления ШКАНС - 0015 - 3АМ (насосная) Шкаф управления ШКАНС - 0015 - 3АМ (насосная) Шкаф управления ШКАНС - 0037 - 3АМ (насосная) Рубильник ЯПБВУ-1 – 6 шт. (офисы) ВА 88-33, 63А, -1 шт. (офис) ЯТП-0,25 УХЛ4 – 9 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и их протяженность: 1) 15 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 1307 м.; 2) 20 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 1221 м.; 3) 25 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 1562 м.; 4) 32 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 1328 м.; 5) 40 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 1006 м.; 6) 50 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 32 м.; 7) 57 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 1109 м.; 8) 65 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 12 м.; 9) 76 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 337 м.; 10) 80 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 44 м.; 11) 89 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 155 м.; 12) 108 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 245 м.; 13) 219 мм., Ц-Р ГОСТ 3262-75, 22 м.; 14) 159 мм., T ГОСТ 8732-78, 7 м.; 15) 89 мм., T ГОСТ 8732-78, 1 м.; 16) 273 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 21 м.; 17) 159 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 35 м.; 18) 133 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 0,2 м.; 19) 108 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 88 м.; 20) 89 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 129 м.; 21) 76 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 25 м.; 22) 57 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 40 м.; 23) 45 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 178 м.; 24) 38 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 32 м.; 25) 32 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 148 м.; 26) 25 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 5 м.; 27) 18 мм., В-10 ГОСТ 10704-91, 2 м. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Задвижки, манометры, вентили, краны на системах теплоснабжения |  |  |  | Состояние удовлетворительное |
|  | Краны - 396 шт. Клапаны - 28 шт. Вставки гибкие - 23 шт. Манометры - 134 шт. Регуляторы - 6 комплектов. |  |  |  |
| Бойлерные, (теплообменники) | Пластинчатый теплообменник «Альфа Лаваль» Количество – 6 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Радиаторы | Материал и количество – 1. Гл. труба 108х3 L=1.0м, n=4 ряда - 2 шт. 2. Гл. труба 89х3 L=1.0м, n=2 ряда - 2 шт. 3. КСК 20 - 0,479 9 шт. 4. КСК 20 - 0,655 83 шт. 5. КСК 20 - 0,700 2 шт. 6. КСК 20 - 0,787 11 шт. 7. КСК 20 - 0,850 1 шт. 8. КСК 20 - 0,918 10 шт. 9. КСК 20 - 1,049 14 шт. 10. КСК 20 - 1,180 6 шт. 11. КСК 20 - 1,348 3 шт. 12. КСК 20 - 1,471 1шт. 13. КСК 20 - 1,593 3 шт. 14. КСК 20 - 1,838 2 шт. 15. КСК 20 - 2,083 2 шт. 16. КСК 20 - 2,206 1 шт. 17. КСК 20 - 2,328 2 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Системы очистки воды (фильтры) | 1) ФМФ 200 - 2 шт., 2) ФМФ 150 - 2 шт., 3) ФМФ 100 - 5 шт., 4) ФМФ 80 - 2 шт., 5) ФМФ 50 - 2 шт., 6) ФМФ 40 - 2 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Инженерное оборудование | 1. Насос TPD 65-180/2 GE 100 (ИТП) – 1 компл. 2. Насос TPD 80-160/151 (пожарная насосная) - 2 компл. 3. Насос CR 45-3 (пожарная насосная) - 2 компл. 4. Насос CR 10-07 (насосная)- 2 компл. 5. Насос CR 10-03 (пожарная насосная) - 2 компл. 6. Насос TPD 80-170/4 (ИТП) - 1 компл. 7. Насос CR 1-4 (ИТП) - 2 шт. 8. Насос CR 1-7 (ИТП) – 2 шт. 9. Насос CR 3-8 (ИТП) - 1 шт. 10. Насос HV-2,015 M3-5, В-1000-G-1-V01.4 (ИТП) – 2 шт. 11. Насос RE 5-8 (насосная) - 3 компл. 12. Насос CRE 3-13 (насосная) - 3 компл. 13. Насос CRE 3-7 (ИТП) - 1 шт. 14. Бак расширительный «REFIX DE» (ИТП) - 2 шт. 15. Дренажный насос «Unilite KR 150 A1» - 4 шт. 16. Дренажный насос «ДЖИЛЕКС 150/6Ф» - 1 шт. 17. Компрессор СБ4/с-100.lb30 - 1 шт. 18. Водопитатель автоматический (пожарная насосная) - 1 шт. 19. Узел управления спринклерной установкой УУ-С100/12 (пожарная насосная) - 2 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1) 89 мм., ГОСТ 3262-75, 50 м.; 2) 65 мм., ГОСТ 3262-75, 59 м.; 3) 50 мм., ГОСТ 3262-75, 396 м.; 4) 40 мм., ГОСТ 3262-75, 94 м.; 5) 32 мм., ГОСТ 3262-75, 1600 м.; 6) 25 мм., ГОСТ 3262-75, 159 м.; 7) 20 мм., ГОСТ 3262-75, 118 м.; 8) 15 мм., ГОСТ 3262-75, 30 м.; 9) 38 мм., ГОСТ 10704-91 ВСТ3 СП, 2 м.; 10) 45 мм., ГОСТ 10704-91 ВСТ3 СП, 1 м.; 11) 57 мм., ГОСТ 10704-91 ВСТ3 СП, 16 м.; 12) 76 мм., ГОСТ 10704-91 ВСТ3 СП, 5 м.; 13) 108 мм., ГОСТ 10704-91 ВСТ3 СП, 44 м. |  |  | Состояние неудовлетворительное, требуется полная замена |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1) 65 мм., ГОСТ 3262-75, 27 м.; 2) 50 мм., ГОСТ 3262-75, 241 м.; 3) 40 мм., ГОСТ 3262-75, 23 м.; 4) 32 мм., ГОСТ 3262-75, 1531 м.; 5) 25 мм., ГОСТ 3262-75, 622 м.; 6) 20 мм., ГОСТ 3262-75, 177 м.; 7) 15 мм., ГОСТ 3262-75, 82 м. |  |  | Состояние неудовлетворительное, требуется полная замена |
| Задвижки, вентили, краны, манометры на системах водоснабжения | Задвижки - 50 шт. Вентили – 58 шт. Краны – 1 358 шт. Манометры – 17 шт. |  |  | Требуется полная замена |
| Коллективные приборы учета коммунальных ресурсов | 1. ВСХНд-50 13544530, 1 шт. 2. ВСХНд-50 13523726, 1 шт. 3. ВСХНд-50 13544454, 1 шт. 4. ТПТ-19-1 2151, 1 шт. 5. СДВ-И 77443, 1 шт. 6. СДВ-И 77444, 1 шт. 7. «Карат 2001», 01 99811007, 1 шт. 8. ПРЭМ 50 154329, 1 шт. 9. ПРЭМ 50 154342, 1 шт. 10. МТWI 40 6064479, 1 шт. 11. EТWI-N 20 07498886, 1 шт. 12. КТПТР-01 9010, 1 шт. 13. КТПТР-01 9010а, 1 шт. 14. ТПТ-1-3 3295, 1 шт. 15. «Карат 2001», 01 99831007, 1 шт. 16. ПРЭМ 80 133129, 1 шт. 17. ПРЭМ 80 642550, 1 шт. 18. BCHT 50 10797656, 1 шт. 19. МТWI 25 07457779, 1 шт. 20. КТПТР-01 9300, 1 шт. 21. КТПТР-01 9300а, 1 шт. 22. ТПТ-1-3 3293, 1 шт. 23. ТПТ-19-1 1353, 1 шт. 24. СДВ-И 77419, 1 шт. 25. СДВ-И 77420, 1 шт. 26. СДВ-И 77536, 1 шт. 27. «Меркурий 230» № 37848492, 1 шт. 28. СТЭ 561 102439, 1 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Коллективные приборы учета коммунальных ресурсов | 29. СТЭ 561 127517, 1 шт. 30. СТЭ 561 127506, 1 шт. 31. СТЭ 561 127524, 1 шт. 32. СТЭ 561 102939, 1 шт. 33. СТЭ 561 34055 , 1 шт. 34. СТЭ 561 34039, 1 шт. 35. СТЭ 561 21224, 1 шт. 36. СТЭ 561 34024, 1 шт. 37. СТЭ 561 21231, 1 шт. 38. СТЭ 561 21229, 1 шт. 39. СТЭ 561 337954, 1 шт. 40. СТЭ 561 20603, 1 шт. 41. СТЭ 561 20620, 1 шт. 42. СТЭ 561 20622, 1 шт. 43. СТЭ 561 34094, 1 шт. 44. СТЭ 561 940013, 1 шт. 45. АГАТ 3–4.5.2 838494», 1 шт. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Трубопроводы системы пожаротушения | Диаметр, материал и протяженность: 1. 18 мм. ГОСТ 3262-75, 18 м. 2. 50 мм. ГОСТ 3262-75, 408 м. 3. 80 мм. ГОСТ 3262-75, 27 м. 4. 108 мм. ГОСТ 10704-91 , 301 м. 5. 159 мм. ГОСТ 10704-91 , 57 м. 6. 219 мм. ГОСТ 10704-91 , 8 м. |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Шкафы пожарные | шкафов - 129 комплектов. |  |  | Укомплектованы |
| Оборудование системы пожарно-охранной сигнализации | Вид сигнализации: - охранно-пожарная система «СВИТ», в том числе: - блок управления сигнализаций - 1 шт.; - извещатель ИП 112 - 45 - 594 шт.; - извещатель ИП - 103 - 5/1-А3 - 891 шт.; - извещатель пожарный ИПР - 55 – 93 шт.; - ЦП1-М - 1 шт.; - БСУ-1 - 31 шт.; - БУСО - 5 шт.; - ШУВ - 10 шт.; - ТИ-32 - 5 шт.; - ИБРП - 24 -5 шт.; - «Болид C-2000» - 1шт. (паркинг); - «Болид БКИ» - 2шт. (паркинг); - пульт управления «Посейдон» (пожарная насосная дома); - ШУН-4 - 1шт. (пожарная насосная); - ШУН-16 - 4шт. (пожарная насосная); - СБ-1 - 2шт. (пожарная насосная); - СБ-2 - 2шт. (пожарная насосная); - БУНС - 1шт. (пожарная насосная); - пульт управления «Посейдон» (пож. насосная парк.); - ШУН-4 - 5шт. (пож. насосная парк.); - БУНС - 1шт. (пож. насосная парк.); - СБ-2 - 2шт. (пож. насосная парк.); |  |  | Состояние удовлетворительное |

| Запорная арматура в помещении пожарной насосной |  | 1. Задвижки – 21 шт. 2. Клапан обратный – 10 шт. |  |  |  | Состояние хорошее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы канализации |  | Диаметр, материал и протяженность: 1) 100 мм., ТЧК-100-2000 , 82 м; 2) 110 мм., ПВХ, 2397 м. |  |  |  | Состояние удовлетворительное |
| Указатели наименования улицы и номера дома |  | Указатели наименования улицы и номера дома - 3 шт. |  |  |  | Состояние хорошее |
| IV. Характеристика и благоустройство земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь |  |  | земельного участка - 4,82 га: |  | Неделимый земельный участок под жилую застройку в квартале улиц Шарташской - Кузнечной - Шевченко - Бажова (ЖК «Бажовский») с кадастровым номером - 66:41:0701007:6 |  |
|  |  |  | в том числе: площадь застройки - 1,2 га. |  |  |  |
|  |  |  | асфальт - 0,23 га. |  |  |  |
|  |  |  | тротуары - 0,31 га. |  |  |  |
|  |  |  | озеленения - 0,60 га. |  |  |  |
| Тротуары |  |  | площадь - 3 152,5 кв.м. |  | в пределах «красных» линий |  |
| Зеленые насаждения |  |  | деревья - 68 шт. |  | Состояние хорошее |  |
|  |  |  | кустарники - 441 шт. |  |  |  |
| Элементы благоустройства |  |  | Малые архитектурные формы: ограждения - 85 м. скамейки - 45 шт. урны - 71 шт. горки - 3 шт. качели - 10 шт. песочница - 3 шт. корт - 1 шт. Спортивные сооружения - 14 шт. беседки - 2 шт. вазоны - 9 шт. балансир - 1 шт. домик - 1 шт. «сфера» - 1шт. пандус - 9 шт. светильники - 37 шт. ворота с электроприводом - 3 шт. шлагбаум - 1 шт. Забор (внешнее ограждение) - 8 шт. системы видеонаблюдения - 1 шт. пост охраны - 2 шт. |  | Состояние хорошее |  |
| От Управляющей компании От Собственника |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ /______________/ __________________ / _____________/ |  |  |  |  |  |  |