Приложение № 2

к Договору управления  МКД № 83 по ул. Кузнечная от 01. 12. 2019 г.

Перечень услуг (работ) по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества

| 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование работы (услуги) | Периодичность и (или) условия выполнения |
| 1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 1.3. | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 2. Работы, выполняемые в отношении подвальных помещений |  |  |
| 2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | Ежесуточные обходы |
| 2.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | При периодических осмотрах и ежесуточных обходах, во время выполнения иных работ – при выявлении нарушений |
| 2.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | При периодических осмотрах и ежесуточных обходах, во время выполнения иных работ – при выявлении нарушений |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |  |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 3.3. | Выявление повреждений, а также наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 3.4. | Выявление в элементах стен дефектов (перекос, скалывание, отклонение от вертикали), а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных плесенью (гнилью), с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |  |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 4.4. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 4.5. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) При выявлении всех вышеуказанных повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн |  |  |
| 5.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 5.2. | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 5.3 | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 5.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) |  |  |
| 6.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 6.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 6.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 6.4. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши |  |  |
| 7.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 7.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | В соответствии с техническими регламентами, а также - при периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 7.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 7.4. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. | Постоянно, в холодный период года |
| 7.5. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. | Постоянный контроль, а также – по заявкам |
| 7.6. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | Постоянный контроль, а также – по заявкам |
| 7.7. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | Постоянный контроль, очистка – по мере необходимости |
| 7.8. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | Постоянный контроль |
| 7.9. | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 7.10. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При выявлении протечек – незамедлительное устранение |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |
| 8.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 8.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в железобетонных лестницах. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 8.3. | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 8.4. | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 8.5. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада |  |  |
| 9.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 9.2. | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 9.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 9.4. | Обслуживание витражного остекления фасада альпинистами (осмотры, ремонт или замена витражного стекла) | По заявкам собственников и пользователей. Круглогодично при благоприятной погоде. |
| 9.5. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы над балконами. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 9.6. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 9.7. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок |  |  |
| 10.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 10.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 10.3. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |
| 11.1. | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | Постоянный контроль за состоянием |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
| 12.1. | Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 12.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
| 13.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу. | При периодических осмотрах, при иных осмотрах и обходах. Ремонт, устранение неисправностей – по заявкам или при обнаружении |
| 13.2 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | В соответствии с техническими регламентами |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов |  |  |
| 14.1. | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | Не используется |
| 14.2 | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | Не используется |
| 14.3. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | Не используется |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |
| 15.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Постоянно, в соответствии с техническими регламентами |
| 15.2. | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | Постоянно, в соответствии с техническими регламентами |
| 15.3. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | По заявкам, при обнаружении неисправностей |
| 15.4. | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | Постоянно, в соответствии с техническими регламентами |
| 15.5. | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | Постоянный контроль, устранение по мере необходимости |
| 15.6. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | В соответствии с техническими регламентами |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов |  |  |
| 16.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах | Ежесменные обходы, ремонты – при выявлении неисправностей |
| 16.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | Постоянный контроль, восстановление при авариях (по заявкам или при самостоятельном обнаружении |
| 16.3. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | При подготовке к отопительному сезону |
| 16.4. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | При подготовке к отопительному сезону |
| 16.5. | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | Постоянный контроль, восстановление при авариях (по заявкам или при самостоятельном обнаружении) |
| 17. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем ХВС, ГВС, отопления и водоотведения |  |  |
| 17.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | Постоянно, в отношении ОДПУ – в соответствии с техническими требованиями |
| 17.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | Круглосуточно |
| 17.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | Круглосуточно |
| 17.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | При необходимости: по заявкам, при выявлении |
| 17.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | Постоянный контроль, восстановление при авариях (по заявкам или при самостоятельном обнаружении) |
| 17.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | Постоянный контроль, восстановление при авариях (по заявкам или при самостоятельном обнаружении) |
| 17.7. | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | При необходимости |
| 17.8. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | При необходимости, после выполнения строительных работ |
| 17.9. | Очистка и промывка водонапорных баков | При необходимости |
| 17.10. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | При необходимости (промывка осуществляется холодной водой) |
| 17.11. | Приобретение общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, тепловая энергия, электроэнергия) в торговых организациях | При необходимости (выход из ОДПУ из строя, вывод из эксплуатации, истечение межповерочного интервала) |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, ГВС) |  |  |
| 18.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год, при подготовке к отопительному сезону. Постоянно при авариях и (или) отключениях |
| 18.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ | В начале отопительного сезона Постоянно, после ремонтов |
| 18.3. | Удаление воздуха из системы отопления | Постоянно, по заявкам или непосредственном обнаружении |
| 18.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год, в начале отопительного сезона |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и телекоммуникационного оборудования |  |  |
| 19.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | Постоянно, в сроки предусмотренные Правилами эксплуатации электроустановок |
| 19.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | Постоянно, в сроки предусмотренные Правилами эксплуатации электроустановок |
| 19.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации индивидуальных тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | Постоянно, в соответствии руководящими нормативными документами. При выявлении неисправностей. |
| 19.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | При осмотрах, ложных срабатываниях, выявленных неисправностях. |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов |  |  |
| 20.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | Круглосуточно, на период действия договора управления |
| 20.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов | По договору с обслуживающей организацией и в соответствии с техническими регламентами |
| 20.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов | Постоянно, по договору с обслуживающей организацией |
| 20.4. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | В соответствии с техническими регламентами |
| 21. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |
| 21.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | Влажная уборка на первых этажах по мере загрязнения, но не реже 1 раза в сутки. На остальных этажах – влажная уборка проводится непосредственно после сухой – 1 раз в неделю. Сухая уборка лестниц и переходных лоджий - 1 раз в неделю. Влажная уборка лестниц и переходных лоджий – 1 раз в месяц |
| 21.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | Влажная протирка подоконников – 2 раза в год. Влажная протирка перил лестниц,– 1 раз в месяц. Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, отопительных приборов, пожарных шкафов, плафонов – 1 раз в год. Влажная протирка стен, дверей - 1 раз в год. |
| 21.3. | Мытье окон | 1 раз в год |
| 21.4. | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков) | Постоянно по мере загрязнений, но не реже 1 раза в сутки |
| 21.5. | Замена грязезащитных ковров в подъездах | 1 раз в неделю |
| 22. Работы по содержанию земельного участка (далее – «общая территория») в холодный период года |  |  |
| 22.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | По мере необходимости |
| 22.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка общей территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, а также вывоз собранных снежных масс на полигон. | По мере необходимости, вывоз снежных масс – не менее 1 раза за период (по факту выпадения осадков) |
| 22.3. | Очистка общей территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова. | По мере необходимости |
| 22.4. | Очистка общей территории от наледи и льда | По мере необходимости |
| 22.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка. | По мере наполнения, но не реже 1 раза в сутки |
| 22.6. | Уборка крылец и площадок перед входом в подъезд | По мере необходимости |
| 22.7. | Уборка крылец и площадок перед входами в офисные помещения со стороны улиц Кузнечная и Шарташская | По мере необходимости |
| 22.8. | Очистка от снега, наледи и льда общей территории, расположенной с внешней стороны непосредственно перед входами (калитками, воротами, въезд в подземный паркинг) во двор жилого комплекса (в пределах границ общего земельного участка). | По мере необходимости |
| 22.9. | Подсыпка опасных участков пеших маршрутов песчано-соляной смесью (от обледенения) | По мере необходимости |
| 23.10 | Содействие при подготовке корта к заливке (при желании собственников): предоставление уборочного инструмента, шланга для полива, выделение сотрудников, предоставление коммунального ресурса. | По мере необходимости |
| 23. Работы по содержанию земельного участка в теплый период года |  |  |
| 23.1. | Подметание и уборка территории, в том числе механизированные | Постоянный ежедневный контроль за санитарным состоянием. Подметание и уборка – при необходимости |
| 23.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | Очистка по мере наполнения, но не реже 1 раза в сутки. Промывка по мере загрязнения |
| 23.3. | Уборка и выкашивание газонов | Постоянный ежедневный контроль за санитарным состоянием. Выкашивание травы – по мере вырастания. |
| 23.4. | Прочистка ливневой канализации | По мере необходимости |
| 23.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезды | Ежедневно, а также – по мере загрязнения |
| 23.6 | Уборка крылец и площадок перед входами в офисные помещения со стороны улиц Кузнечная и Шарташская в подъезд | Ежедневно |
| 23.7. | Уборка общей территории, расположенной с внешней стороны непосредственно перед входами (калитками, воротами, въезд в подземный паркинг) во двор жилого комплекса (в пределах границ общего земельного участка). | Ежедневно |
| 23.8. | Нанесение разметки («зебр») в местах пешеходных переходов, побелка бордюров | 1 раз в год |
| 23.9. | Ремонт покрытия проездов (асфальт), тротуаров (плитка «бехатон»), пешеходных дорожек: укладка нового асфальта в ямы, трещины, выбоины; замена поврежденных плиток (перекладка). Ремонт и (или) замена ограждений тротуаров (ограничительных столбиков) | По мере необходимости |
| 23.10. | Осмотр элементов детской и спортивной площадок, в том числе хоккейного корта, тренажеров и малых архитектурных форм. Ремонт и замена отдельных элементов при необходимости | Общий полный осмотр – 1 раз в год, осмотры при еженедельных обходах; ремонт, замена – при необходимости |
| 23.11. | Озеленение дворовой территории (посадка цветов весной, полив и подкормка растений, уход за цветами и деревьями (кустарниками), уборка и уход за клумбами и цветниками). Обработка участка от клещей | В течение теплого периода года. Акарицидная обработка – 1 раз в год |
| 23.12. | Содержание осветительных элементов на дворовой территории (независимо от времени года): замена ламп, укрепление и покраска столбов и мачт, установка и ремонт (замена) автоматических выключателей освещения. | Постоянно, ремонт (замена) – при необходимости |
| 23.13. | Выполнение иных услуг (работ) по содержанию общего имущества. | На период действия договора управления по согласованию с собственниками или по инициативе управляющей компании. |
| *23.14. | *Приобретение малых архитектурных форм, спортивного инвентаря, тренажеров, игрового оборудования для детских площадок, иного оборудования, оснащения для благоустройства дворовой территории. Монтаж приобретенного оборудования. | * Постоянно. Приобретение в торговых организациях осуществляется за счет денежных средств получаемых от лиц, использующих общее имущество МКД. Монтаж и установка производятся в теплый период года. |
| 24. Иные работы (услуги) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 24.1. | Работы по организации и содержанию контейнерных площадок, предназначенных для накопления и вывоза ТКО и расположенных на общем неделимом земельном участке. | Ежедневно, на период действия договора управления |
| 24.2. | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | На период действия договора управления |
| 24.3. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | Постоянно, в соответствии с Правилами противопожарного режима РФ и техническими регламентами на оборудование |
| 24.4. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно, на период действия договора управления |
| 24.5. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | По заявкам и при осмотрах, на период действия договора управления |
| 24.6. | Работы и услуги, предусмотренные настоящим перечнем, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа | По заявкам, на период действия договора управления |
| 24.7. | *Содержание и ремонт систем доступа и систем контроля, в том числе: - домофонного оборудования в подъездах многоквартирного дома, калиток при входах на земельный участок; - автоматизированных ворот и шлагбаумов на въездах/выездах на земельный участок; - системы видеонаблюдения в подъездах на первом этаже в каждом подъезде (у входа) и системы видеонаблюдения во дворе; - автоматических систем обнаружения аварийных протечек из систем ХВС, ГВС, отопления, канализации. | *Постоянный контроль, на период действия договора управления. Устранение неисправностей по заявкам или при непосредственном обнаружении. Предоставление оборудования обнаружения аварийных протечек из систем ХВС, ГВС, отопления, канализации и постоянный контроль – только на период действия договора управления. |
| 25. Услуги по ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 25.1 | Услуги по текущему ремонту общего имущества в МКД: ремонт лифтов, общедомовых инженерных сетей и оборудования, находящегося на них, в том числе замена или реконструкция отдельных элементов, текущий ремонт иных элементов общего имущества МКД (подъезды, крыши, подвалы и прочее). | Объем работ по текущему ремонту устанавливается по результатам сезонных (весеннего, осеннего) осмотра. Решение о проведении текущего ремонта принимается на ОСС помещений или такой ремонт проводится по инициативе УК |
| *25.2 | *Ремонт элементов общего имущества, отличающийся особой сложностью и объемами от обычных ремонтных работ. Приобретение запасных частей, материалов и иного оборудования. | *В пределах финансирования исходя из размера средств, получаемых от лиц, использующих общее имущество в МКД. |
| *25.3 | *Капитальный ремонт общего имущества, выбор подрядчика, подготовка проектно-сметной документации контроль и приемка работ. | *В соответствии с решением ОСС о проведении капитального ремонта. Непосредственно работы по капитальному ремонту и работы по подготовке проектно-сметной документации финансируются за счет средств фонда капитального ремонта. |
| 26. Услуги по управлению |  |  |
| 26.1. | Услуги консьержа в подъездах, в том числе содержание, оборудование и оснащение консьержных комнат. | Дежурство консьержа - круглосуточно (с кратковременными перерывами), на период действия договора управления. *Размер платы за данную услугу утверждается на ОСС помещений поквартирно. |
| 26.2. | Услуги охраны жилого комплекса (территория двора, общее имущество МКД), в том числе содержание, оборудование и оснащение постов охраны, обеспечение общественного порядка и контроль въезда (входа) на территорию. | Круглосуточно, на период действия договора управления. *Размер платы за данную услугу утверждается на ОСС помещений поквартирно. |
| 26.3. | Услуги паспортного стола (ул. Первомайская, 104). | На период действия договора управления. |
| 26.4. | Оплата комиссионного вознаграждения ПАО «Сбербанк России» за прием платежей (содержание, капитальный ремонт, коммунальные услуги). | По тарифам банка на период действия договора управления. |
| 26.5. | Услуги лаборатории по проведению анализа воды для контроля качества. | На период действия договора управления. |
| 26.6. | Договорная работа с РСО, подрядчиками, поставщиками, контрагентами (заключение договоров, приемка работ (услуг), претензионная работа, проведение расчетов и т. д.). | На период действия договора управления. |
| 26.7. | Претензионно-исковая работа с лицами, допустившими образование задолженности по оплате. Взыскание задолженности. Выдача предписаний и уведомлений. | На период действия договора управления. |
| 26.8. | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в рамках деятельности по управлению МКД | На период действия договора управления. |
| 26.9. | Расчет платы за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги, выпуск и доставка (выдача) квитанций, сверка по платежам и перерасчет платы в случаях, установленных законодательством. | Ежедневно в рабочее время, на период действия договора управления. |
| 26.10. | Подготовка предложений по капитальному ремонту общего имущества, необходимых заключений и экспертиз для капитального ремонта. | При необходимости, на период действия договора управления. |
| 26.11. | Обязательное страхование лифтов в рамках Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27. 07. 2010 г. 225-ФЗ | По тарифам ООО «Росгосстрах» на период действия договора управления. |
| 26.12. | Добровольное страхование кабин лифтов (от пожара, аварии, вандализма и проч.) | По тарифам ООО СК «Екатеринбург» на период действия договора управления |
| 26.13. | Добровольное страхование деятельности по управлению (возмещение до 500 000 рублей по одному страховому случаю или до 1 500 000 рублей по всему МКД). | По тарифам СПАО «Ингосстрах» на период действия договора управления |
| 26.14. | *Контроль за деятельностью организаций, осуществляющих услуги связи в МКД (интернет-провайдеры, операторы кабельного ТВ), обеспечение доступа в МКД в целях ремонта и наладки телекоммуникационных сетей и оборудования, выдача технических условий и письменных согласований на размещение и подключение к электросетям, техническое обслуживание и охрана сетей связи и оборудования связи, направление предписаний при выявлении нарушений. | *Постоянно на период действия договора управления. Вознаграждение УК составляет 10% от общей месячной платы, вносимой лицами, использующими общее имущество в целях оказания услуг связи. |
| 26.15. | Иные услуги (работы) по управлению МКД, предусмотренные действующим законодательством | Постоянно в течение срока действия договора управления |

*Стоимость услуги не входит в утвержденный тариф на содержание жилого помещения.

От Управляющей компании                                                                    От Собственника

_____________________/ М. Г. Чернов                                                    _____________________/ ____________________